| Očekiva. ishodi: | Učenici će naučiti koji su alatni čelici, s kojim elementima se legiraju i primjena. |
| --- | --- |
| SADRŽAJ ČASA: Br.51,52 | LEGIRANI ALATNI ČELICI. UVODNI DIO: (7´) Ugljenični alatni čelici? GLAVNI DIO: (75´) Legirani alatni čelici Legirani alatni čelici se koriste u slučaju kada je neophodna postojanost na povišenim temperaturama i veća prokaljivost. Legirani alatni čelici se dele na: - niskolegirane (ukupan sadržaj legirajućih elemenata ne prelazi 5%) i -visokolegirane (ukupan sadržaj legirajućih elemenata veći od 5%) Niskolegirani čelici za rad na hladno koriste se za razne vrste alata a obradu čelika, obojenih metala, drveta, plastike i papira. Obrada se odvija na sobnoj temperaturi(na hladno), s tim što temperatura alata usled trenja ne sme za duže vreme da preći temperaturu od 300 C. Primer: (Č6840, Vanadijum-volframov alatni čelik) ,DIN 120WV4 (za spiralne burgije, glodala, ureznice i nareznice, hirurške instrumente), (Č6441, Vanadijum –hromov alatni čelik,) DIN 105WCr6(za noževe za obradu drveta i papira), (Č4830.Hrom-volframov alatni čelik), DIN80CrV2 ( alati za jaka dinamička opterećenja). Niskolegirani alatni čelici za rad na toplo namenjeni su za radne uslove pri temperaturama iznad 300 C. Primeri: U ovu grupu spadaju čelik (Č5742), DIN 56NiCrMoV7, namenejn za kovačke alate i (Č5741) DIN 55NiCrMoV6, za livačke kalupe. Visokolegirani alatni čelici za rad na hladno sadrže visok sadržaj %Cr i C. Predstavnik ove grupe čelika je (Č4150),X210Cr12 (čelik sa 12%Cr i 2%C). Ovaj čelik se odlikuje velikom tvrdoćom i otpornošću na habanje. Primena: Koristi se za izradu profilisanih glodala, burgija za lake metale i mesing, testere za metal(uz vodeno hladjenje), kalupe za preradu plastike, presovanje porcelana i keramike. Visokolegirani alatni čelici za rad na toplo sadrže: 5 do 10%W, 0,25-0,45%C i dodatke Cr, V, Ni, Co. Od ovih čelika izrađuju se alati najviše opterećeni kako mehanički tako i termički. (Č6451),DIN X30WCrV9-3(za presovanje na toplo u dubokim gravurama, za matrice, trnove alata za probijanje), (Č6450), DIN X30WCrV40(matrice za toplo presovanje, trnovi, alati za valjanje zavrtnjeva, alati za duboko izvlačenje, kalupi za livenje pod pritiskom). Cr-Ni čelici austenitne strukture se koriste za izradu izuzetno termički i mehanički opterećenih matrica za ekstruziju profilisanih cevi i šipki od bakra, nikla, bronze i mesinga. ZAVRŠNI DIO( 8´) - Alatni čelici?. |